Belegung des mitgelieferten 5m Datenkabels für Software von Burkhard Lewetz (PCNC)

und Preg Datentechnik (CNC CAM u.a.)

Von 25 polig Sub D Stecker auf 25 polig Sub D Buchse:

| 25 pol Sub D Stecker am mitgelieferten Datenkabel | Pin-Nr. | 25 pol Sub D Stecker am mitgelieferten Datenkabel | Pin-Nr. | 25 pol Sub D Stecker am mitgelieferten Datenkabel | Pin-Nr. | 25 pol Sub D Buchse am mitgelieferten Datenkabel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCNC |  | CNC CAM/CNC Profi Ver 3.1 |  | CNC PROFI ab Ver 3.21 |  | zu ODIN-3D SM-Karte |
| Spindel | 1 | Spindel | 1 | Spindel | 1 | Pin8 (Relais s1) |
| Richtung X | 2 | Richtung X | 3 | Richtung X | 3 | Pin3 (DIR X) |
| Takt X | 3 | Takt X | 2 | Takt X | 2 | Pin2 (CLK X) |
| Richtung Y | 4 | Richtung Y | 5 | Richtung Y | 5 | Pin5 (DIR Y) |
| Takt Y | 5 | Takt Y | 4 | Takt Y | 4 | Pin4 (CLK Y) |
| Richtung Z | 6 | Richtung Z | 7 | Richtung Z | 7 | Pin7 (DIR Z) |
| Takt Z | 7 | Takt Z | 6 | Takt Z | 6 | Pin6 (CLK Z) |
| 5 Volt (nicht benutzt) | 8 |  |  | Richtung W (TA) | 9 | nicht benutzt |
|  |  |  |  | Takt W (TA) | 8 | nicht benutzt |
| Spannzange | 9 |  |  |  |  | Pin14 (Relais s3) |
| Endschalter | 10 |  |  | Software Not-AUS | 11 | Pin10 (End) |
| Referenzschalter Z | 11 | Referenzschalter Z | 10 | Referenzschalter Z | 10 | Pin11 (Ref) |
| Referenzschalter Y | 12 | Referenzschalter Y | 12 | Referenzschalter Y | 12 | Pin12 (Enc-X) |
| Referenzschalter X | 13 | Referenzschalter X | 13 | Referenzschalter X | 13 | Pin13 (Enc-Y) |
| Kühlpumpe | 14 | Kühlpumpe | 16 | Kühlpumpe | 17 | Pin9 (Relais s2) |
| ## Bereitsignal Fräse/Toolsetter | 15 | Toolsetter | 15 | Referenzschalter W/Toolsetter | 15 | Pin15 (Enc-Z) |
| Boost für Rampe | 16 |  |  | Resetimpuls | 14 | nicht benutzt |
| Stromabsenkung | 17 | Stromabsenkung | 9 | Stromabsenkung | 16 | Pin1 (Relais Brake) |
| Masse | 18-25 | Masse | 18-25 | Masse | 18-25 | 18-25 GND |

Belegung des mitgelieferten 5m Datenkabels für Software der Fa. Möller & Huth

(QUAX, Farol CNC). Von 25 polig Sub D Stecker auf 25 polig Sub D Buchse:

| 25 pol Sub D Stecker am mitgelieferten Datenkabel | Pin-Nr. | 25 pol Sub D Stecker am mitgelieferten Datenkabel | Pin-Nr. | 25 pol Sub D Buchse am mitgelieferten Datenkabel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BiSTEP 1A (QUAX) |  | # BiStep 2A (Farol CNC) |  | zu ODIN-3D SM-Karte |
| Stromabsenkung | 1 | Stromabsenkung |  | Pin1 (Relais Brake) |
| Richtung Motor 1 | 2 |  | 2 | nicht benutzt |
| Takt Motor 1 | 3 |  | 3 | nicht benutzt |
| Richtung Motor 2 | 4 | Richtung Z | 4 | Pin7 (DIR Z) |
| Takt Motor2 | 5 | Takt Z | 5 | Pin6 (CLK Z) |
| Richtung Motor 3 | 6 | Richtung Y | 6 | Pin5 (DIR Y) |
| Takt Motor 3 | 7 | Takt Y | 7 | Pin4 (CLK Y) |
| Richtung Motor 4 | 8 | Richtung X | 8 | Pin3 (DIR X) |
| Takt Motor 4 | 9 | Takt X | 9 | Pin2 (CLK X) |
|  |  | Referenzschalter Z | 12 | Pin15 (Enc-Z) |
|  |  | Referenzschalter Y | 11 | Pin13 (Enc-Y) |
|  |  | Referenzschalter X | 10 | Pin12 (Enc-X) |
|  |  | Endschalter Z | 13 | Pin10 (End) |
|  |  | Halb/Vollschritt | 14 | Pin17 (Relais5) |
|  |  | Relais 1 (Spindel) | 16 | Pin8 (Relais s1) |
| Masse | 18-25 | Masse | 18-25 | 18-25 GND |