Stückliste Schrittmotorkarte Odin-1D = 4. Achse (Option)

Nr.	Bestelldaten		Anzahl	Bezeichnung						Lieferant

1	F95151			2	Relaisfassung blau (nur enthalten bei Einsatz als Einzelkarte)	KES

2	LCF24-S		2	IC-Fassung 24p. schmal, RM 7,5mm		KES

3	7805			3	Spannungsregler  +5V   1,0A				KES

4	Jumper 2,54-SW		4	Jumper, schwarz					KES

5	STL1x36G		1	Pfostenstiftleiste (1x4 Stifte, 2x2 Stifte)		KES

6	SIL20PZ		1	Kontaktfederleisten 10p. für Steckwiderstände	KES

7	MKS3 1,0F 63V	2	Folienkondensator 1,0F 63V RM 7,5		KES

8	EST 220/63		1	Elko stehend RM 5,0  10mm x 21mm		KES

9	EST 220/16		1	Elko stehend RM 2,5  6,3mm x 11mm		KES

10	CV 2,2NF-2,5		2	Vielschichtkondensator 2200pF 63V RM 2,5	KES

11	CV 470PF-2,5		2	Vielschichtkondensator 470pF 63V RM 2,5		KES

12	KR25 6,8K		2	Widerstand 6,8KOhm, 5%				KES

13	KR25 20K		2	Widerstand 20K Ohm 5%				KES

14	KR25 1,0K		2	Widerstand 1K Ohm 5%				KES

15	KR25 100R		1	Widerstand 100 Ohm 5%				KES

16	SZK M3X6MM		3	Schlitzschraube Zylinderkopf M3x6			KES

17	LMD18245T		2	Schrittmotortreiber  3A/55V  Best.-Nr: 641-996	FAR

18	GAL 22V10D-25LP	1	GAL	Counter   1/             step  Mikroschritt-Controller	WULF

19	GAL 22V10D-25LP	1	GAL	Decoder  1/             step  Mikroschritt-Controller	WULF

20	Odin-1D Platine		1	Doppelseitige Platine  FR4  100x50x1,5mm 	WULF

21        Drahtenden Hart-Cu	12	Steckdrähte, 20mm für Finder-Relaisfassung	WULF

22        Kühlwinkel		1	Material LCK-Metall, Anfertigung 48x17x3x200	WULF

(Kühlwinkel nur enthalten bei Bestellung des 4D-Bausatzes für 4. Achse)

Bezugsquellen (Lieferant):

(KES) Kessler 	Tel: 02271 991662		Fax: 02271 991663

(FAR) Farnel		Tel: 089 61393939		Fax: 089 6135901

(CON) Conrad	Tel: 096904 408988		Fax: 09604 408936

(LCK) Metall		Tel: 04193 9995-44		Fax: 04193 9995-95

WULF		Tel: 04501 423		E-Mail: wulf@deutsche-werke.de